Câu 1. Để thực hiện chia hai số A cho B, ta có lưu đồ giải thuật sau:

Hình 1. Lưu đồ giải thuật.

Hình 2. Sơ đồ khối tổng quát.

- Mô tả các bước chạy của giải thuật với ngõ vào A = 174 và B = 25.

- Bước 1: Khởi tạo và load số A (Dividend_16 bits) và B (Divisor_16 bits) vào thanh ghi. Thực hiện căn chỉnh cho MSB_B nằm cùng MSB_A. Đồng thời, bắt đầu với thanh ghi Q (8 bit) = 0 và khởi tạo số vòng lặp bằng số bit Q + 1 (9 vòng).

- Bước 2: Thực hiện A-B nếu bit_borrow = 0 và cập nhật A <= A – B. Hoặc thực hiện A + B nếu bit_borrow = 1 để restore A . Với Q (8_bits) sẽ được cập nhật bằng cách shift left như sau: Q ={regQ[6:0], ~bit_borrow};

- Bước 3: Shift right B và lặp lại quá trình A-B đến khi đủ số vòng lặp thì đó là kết quả cuối cùng.

Theo đề, với A = 174 (1010_1110) và B = 25 (11001). Ta xác định được:

| Vòng lặp | Reg_A | Reg_B | A – B | Borrow_flag | Q = {reg_Q[6:0], ~borrow_flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Init) | Load A = 174 | Load B = 25 << 256 = 6400 | Chưa thực hiện |  | 0000_0000 |
| 9 | 174 | 6400 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 8 | 174 | B >> 1 = 3200 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 7 | 174 | B >> 1 = 1600 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 6 | 174 | B >> 1 = 800 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 5 | 174 | B >> 1 = 400 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 4 | 174 | B >> 1 = 200 | A - B < 0 → A = 174 | 1 | 0000_0000 |
| 3 | 174 | B >> 1 = 100 | A - B > 0 → A = 74 | 0 | 0000_0001 |
| 2 | 74 | B >> 1 = 50 | A - B > 0 → A = 24 | 0 | 0000_0011 |
| 1 | 24 | B >> 1 = 25 | A - B < 0 → A = 24 | 1 | 0000_0110 |

Bảng 1. Kết quả chạy giải thuật.

→ Vậy sau 9 vòng lặp kết quả của A : B (174 : 25) là Q = 0000_0110 = 6 và dư R = 24.

- Định nghĩa ngõ vào và ngõ ra của thiết kế, giả sử A và B là 2 số 8 bit (Yêu cầu phải có chân start và reset).

| Tên tín hiệu | I/O | Độ rộng bit | Mô tả tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Tín hiệu clock. |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực |
| start | Input | 1 | Tín hiệu bắt đầu |
| A | Input | 8 | Dividend (Số bị chia) |
| B | Input | 8 | Divisor (Số chia) |
| Q | Input | 8 | Quotient (Thương) |
| R | Output | 8 | Remainder (Dư). |
| done | Output | 1 | Tín hiệu báo phép chia hoàn tất |
| err | Output | 1 | Tín hiệu lỗi khi Divisor = 0 |

Bảng 2. Bảng I/O.

- Thiết kế máy trạng thái bậc cao (High level FSM) của thiết kế:

Hình 3. Thiết kế High level FSM.

Trong đó:

- S_IDLE: Là trạng thái chờ khi reset, khi có tín hiệu start thì module sẽ hoạt động.

- S_INIT: Trạng thái khởi tạo. Dùng để nạp dữ liệu ban đầu trước khi thực hiện tính toán và kiểm tra xem có error không.

- S_COMPARE: Trạng thái thực hiện so sánh giá trị A và B. Từ đó, quyết định borrow_flag để thực hiện ghi kết quả mới vào A và Q.

- S_SHIFT: Trạng thái này để Shift right B (B >> 1), đồng thời giảm counter được khởi tạo ở S_INIT để chuẩn bị cho vòng lặp sau. Ngoài ra, kiểm tra xem đã thực hiện đủ vòng lặp hay chưa để quyết định chuyển đến S_COMPARE hay S_DONE.

- S_DONE: Trạng thái đã hoàn thành phép chia.

- Thiết kế Datapath và Control Unit.

Hình 4. Datapath.

Trong đó, bộ alu_16 bit được thiết kế theo kiểu Ripple Carry Add/Sub 16 bit:

Hình 5. Ripple Carry Add/Sub 16 bit.

Dựa vào đó, thiết kế Control Unit điều khiển Datapath như sau:

Hình 6. Control Unit.

- Viết chương trình mô phỏng hoạt động của thiết kế:

Ngoài những trường hợp thực hiện phép chia bình thường, ta cần kiểm tra một vài đặc biệt để kiểm tra xem có đúng với thiết kế hay chưa.

| Special cases | Q | R | error |
| --- | --- | --- | --- |
| A ≠0A=0 & B = 0 | Don’t care | Don’t care | 1 |
| A = 0 & B ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
| A < B | 0 | A | 0 |

Bảng 3. Một vài trường hợp đặc biệt cần kiểm tra.

- Code thực hiện chương trình:

- Để tạo giá trị ngẫu nhiên trong bộ nhớ để mô phỏng, nhóm chọn sử dụng $unrandom_range(0,255).

- Waveform và kết quả chạy testbench